Додаток 1

до тендерної документації

ТЕХНІЧНО-ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На закупівлю: «код ДК 021:2015:38510000-3: Мікроскопи (35191 – Мікроскоп хірургічний загального призначення)»

| № п/п | Код НК 024:2019 | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35191 | Мікроскоп хірургічний загального призначення | 1 | штука |

Пропозиції подаються відповідно зазначених найменувань або їх еквівалент

І. Загальні вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту на момент подання пропозицій, або оригінал гарантійного листа від Учасника довільної форми про надання копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки запропонованого товару, або сертифікат відповідності виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту при поставці товару або оригінал гарантійного листа від Учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності виробу вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та/або декларацій на момент поставки товару.

- Гарантійний термін (строк) експлуатації обладнання повинен розпочинати свій перебіг після введення його в експлуатацію та становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

- Проведення доставки, інсталяції, пуску обладнання, а також забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню обладнанням за місцем його експлуатації здійснюється за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

- Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка повинна забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, деформації і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень в дорозі, а також зберігання.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

«Еквівалентом» обладнання в розумінні даної тендерної документації – є обладнання, розміри, комплектація, матеріали, параметри, функції та інші стандартні характеристики товару, які абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики «еквіваленту» товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В  разі надання Учасником «Еквіваленту» – надається порівняльна таблиця в довільній формі з детальним обґрунтуванням співвідношення параметрів запропонованого товару. У разі відсутності таких підтверджуючих даних – запропонований як «еквівалент» товар оцінюватись не буде.

ІІ. Технічні вимоги:

Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання в складі пропозиції заповненої таблиці, наведеної вижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

| № | Найменування параметру | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) (з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Операційний мікроскоп для нейрохірургії - 1 шт. |  |  |  |
|  | Оптика | Апохроматична |  |
|  | Стерео база | Не менше 24 мм |  |
|  | Масштабування | 1) Коефіцієнт збільшення не менше 6:1 2) Моторизоване |  |
|  | Перемикач додаткового збільшення або Magnifeye | Наявність |  |
|  | Фокусування | Моторизоване або моторизовано-оптичне |  |
|  | Функція автофокусу або AutoFocus | Наявність |  |
|  | Робоча відстань | Від не більше 225 мм до не менше 450 мм |  |
|  | Поле зору або діаметр видимого поля або поле огляду | Від не більше 14.1 мм до не менше 142 мм |  |
|  | Наявність бокового тубуса асистента з окулярами | Наявність |  |
|  | Основне джерело освітлення | Ксенонова лампа 300 Вт |  |
|  | Аварійний джерело освітлення | Ксенонова лампа |  |
|  | Технологія освітлення під малим кутом або Small Angle Illumination (SAI) або small illumination angle | Наявність |  |
|  | Наявність відеокамери | Наявність |  |
|  | Наявність записуючого відеопристрою | Наявність |  |
|  | Наявність сенсорного монітору (або блоку керування) на штативі мікроскопу для налаштування функцій мікроскопу. | Наявність |  |
|  | Наявність додаткового медичного монітора або C.MON HD монітора або FSN монітора, що кріпиться на штативі мікроскопу діагоналлю не менше 21.5”. | Наявність |  |
|  | Максимальний виніс штативу | не більше 1490 мм |  |
|  | Основа штативу | Не більше ніж 735 мм х 735 мм |  |
|  | Діапазон регулювання в площинах XY | Не менше 60мм х 60 мм |  |
|  | Наявність ножної педалі | З не менше ніж 12 функціями |  |
|  | Балансування | Механічне або ручне |  |
|  | Вертикальний хід | Від не більше 1390 мм до не менше 1565 |  |
|  | Максимальна Вага | Не більше 360 кг |  |
|  | Електромагнітні гальма | Наявність |  |
|  | Сумісність з лазером для мікроманіпуляцій | Наявність |  |