Додаток 23

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«код ДК 021:2015 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків (44776 - Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат))

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Код та назва НК 024:2023 | Код та назва НК 031:2024 | Найменування товару "або еквівалент" | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44776 - Електрохірургічна система | L1306 – ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ХІРУРГІЇ З ГЕНЕРАТОРОМ УЛЬТРАЗВУКУ, БАГАТОРАЗОВІ | Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин в комплекті з інструментами | 2 | комплекти |

ІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) заповнюється учасником з посиланням на сторінки технічної документації виробника або інший документ |
| --- | --- | --- |
| Одноканальний хірургічний генератор | 2 шт. |  |
| Можливість підключення ніжного перемикача | Наявність |  |
| Одноканальний хірургічний генератор повинен забезпечувати подачу енергії і оптимального тиску до тканин впродовж періоду часу, для досягнення повного і постійного злипання тканин і просвіту судин | Наявність |  |
| Наявність виходу для інструментів на передній панелі генератора | Наявність |  |
| Генератор повинен автоматично розпізнавати інструменти | Наявність |  |
| Генератор повинен мати звукове і оптичне (відповідна зміна кольору дисплея) сповіщення про завершення процесу лігування | Наявність |  |
| Одноканальний хірургічний генератор повинен мати систему оповіщення про небезпеку з відповідною зміною забарвлення дисплея і звуковим сигналом | Наявність |  |
| Можливість оновлення програмного забезпечення через мережу Інтернет | Наявність |  |
| Передня панель генератора повинна містити 5 функціональних частин | Наявність |  |
| Електрохірургічний генератор повинен проходити самодіагностику і видавати відповідний сигнал по її завершенні | Наявність |  |
| Електрохірургічний генератор повинен забезпечити захист від дефібрилятора та захист від проливання рідин | Наявність |  |
| Заварюючий режим повинен мати зворотній звязок з хірургом (завершений або незавершений цикл лігування). | Наявність |  |
| Інструмент для відкритих втручань, вигнутий, подовжений, для електролігування і розділення тканин | 1 шт. |  |
| Інструмент для різання/лігування | Наявність |  |
| Шток довжиною не менше 12см | Наявність |  |
| Кінці браншів мають бути контуровані для тупої дирекції. | Наявність |  |
| Для лігування судин та лімфатичних вузлів до 3 мм | Наявність |  |
| Інструмент має бути сумісний з одноканальним хірургічним генератор, що запропонований Учасником | Наявність |  |
| Інструмент для лігування | 1 шт. |  |
| Стерильний одноразовий лігуючий інструмент. | Наявність |  |
| Наявність штоку прямокутної форми довжиною 18 см. | Наявність |  |
| Вигин браншів 14 градусів. | Наявність |  |
| Шток має прокручуватись не менше ніж на 180 градусів. | Наявність |  |
| Можливість ручного або педального керування. | Наявність |  |
| Інструмент має бути сумісний з одноканальним хірургічним генератор, що запропонований Учасником | Наявність |  |

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником:

1. Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється силами  та за рахунок Постачальника за адресою Замовника на підставі поданих  заявок. (Надати гарантійний лист).

2. Товар запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (Сертифікату) відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника або його окремих сторінок (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською  мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Медико-технічних вимогах (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України з надання документів, що підтверджують відповідні повноваження від виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців